操作手册

SK725数控丝锥磨床

2018

手册版本：3.0

陕西汉江机床有限公司

HANJIANG MACHINE TOOL CO., LTD.

2018年5月

前言

尊敬的客户：

对您惠顾选用汉江机床有限公司的产品SK725数控丝锥磨床，本公司深感荣幸并表示感谢！

为保证产品正常与有效地运行工作，请务必在安装、使用本机床前仔细阅读本操作手册。

声     明

本手册尽可能的对各种不同情况进行了说明，但是，由于涉及到的可能性太多，无法将所有可以或不可以进行的操作逐一说明，限于我们的水平和时间，遗漏之处，敬烦不吝批评指正。

诚挚的感谢您------使用汉江机床有限公司的产品时，对本公司的友好支持与信任！

安全警告

操作不当将发生意外事故，必须要具有相应资质的人员才能操作本界面。

本手册内容如有变动，恕不另行通知！

目录

第一章 机床基本参数	1

1、机床供电要求	1

2、机床各数控轴定义	1

3、机床的主要动作	1

一、机床的开机与重要操作	2

1、机床的首次开机	2

2、机床各轴回参考点	2

二、机床数控系统面板功能简介	3

1、液压泵启动/停止功能的操作	3

2、砂轮修整选择的操作	3

3、机床DRF插补功能打开与关闭的操作	3

4、磨削冷却泵启动/停止功能的操作	4

5、修整冷却泵启动/停止功能的操作	4

6、砂轮启动/停止功能的操作	4

7、机床电箱空调功能的操作	4

8、机床照明功能的操作	5

9、机床吸雾功能的操作	5

10、X轴的操作	5

11、Z轴的操作	5

12、C轴的操作	6

13、B轴的操作	6

14、V轴的操作	6

15、W轴的操作	6

16、程序对刀键功能的操作	7

17、机床的关机操作	7

第三章 用户界面介绍与参数定义	7

一、用户界面介绍	7

1、如何进入用户界面	7

2、子界面简介	8

2-1、基本数据1设置界面简介	9

2-2、基本数据2设置界面简介	9

2-3、磨削参数设置界面简介	10

2-3-1、磨削参数界面“cut 1 to 5”简介	10

2-3-2、磨削参数界面“cut 6 to 10”简介	11

2-3-3、磨削参数界面“cut 11 to 15”简介	12

2-4、多线修整设置界面简介	13

2-5、单线修整设置界面简介	14

2-6、齿形参数设置界面简介	15

2-7、环形槽设置界面简介	16

二、用户界面参数定义	17

1、基本数据1定义	17

1-1、头数	18

1-2、工件螺距	18

1-3、螺纹旋向	19

1-4、工件槽数	19

1-5、直槽或螺旋槽	19

1-6、螺旋槽旋向	20

1-7、螺旋槽升角	20

1-8、螺纹升角	20

1-9、锥度类型	20

1-10、工件锥度	21

1-11、单线/多线？	21

2、基本数据2定义	21

2-1、是否跳齿？	22

2-2、调整/磨削？	22

2-3、X轴磨削对刀值[mm]	22

2-4、X轴安全位置[mm]	22

2-5、X轴磨削退刀距离[mm]	22

2-6、工件左端坐标[mm]、工件右端坐标[mm]	23

2-7、C轴磨削起点[deg]	23

2-8、B轴磨削起点[deg]	23

2-9、Grind Type	23

3、磨削参数定义	24

3-1、切削是否有效？	26

3-2、头架转速[rpm]	26

3-3、磨削砂轮线速度[m\s]	26

3-4、进给深度[mm]	26

3-5、切削后是否修砂轮？	27

3-6、修整进给量[mm]	27

3-7、修整次数	27

3-8、修整砂轮线速度[m/s]	27

3-9、修整轴速度[mm/min]	27

3-10、多线修整停留时间[s]	28

4、多线修整定义	28

4-1、新/旧砂轮	28

4-2、修整砂轮线速度	29

4-3、修整量	29

4-4、修整次数	29

4-5、砂轮直径	29

4-6、砂轮最小有效直径	29

4-7、修整轴速度[mm/min]	30

4-8、多线修整停留时间[s]	30

4-9、修整砂轮转速[rpm]	30

4-10、V2、W1	30

5、单线修整定义	30

5-1、新/旧砂轮	31

5-2、修整砂轮线速度	31

5-3、修整量	32

5-4、修整次数	32

5-5、砂轮直径	32

5-6、砂轮最小有效直径	32

5-7、修整轴速度[mm/min]	32

5-8、修整砂轮转速[rpm]	33

5-9、V1、V2、W1	33

6、齿形参数定义	33

7、环形槽定义	34

7-1、Grind Times	35

7-2、Feed Rate	35

7-3、Grind Speed	36

7-4、Dress Set	36

7-5、Line Speed	36

7-6、Head Rotating	36

7-7、Dress Times	37

7-8、Feed Rate	37

7-9、Dress Speed	37

7-10、Dress Line Speed	37

7-11、Grind Type	37

7-12、Pitch	37

7-13、NO. Of Groove	38

7-14、Right Position	38

7-15、Safe Position	38

7-16、Back Position	38

7-17、Taper	38

7-18、Current Touch	39

7-19、Initial Touch	39

机床基本参数

1、机床供电要求

- 机床供电：3~380V/50Hz

- 机床功率：30KVA

- 环境温度：0~45℃

2、机床各数控轴定义

该机床为六轴数控螺纹磨床，采用西门子828D系统，机床中各数控轴定义如下：

- 砂轮架横进给-------------------- X轴

- 工作台纵向移动------------------Z轴

- 头架旋转---------------------------C轴

- 铲磨旋转运动---------------------B轴

- 修整器垂直移动------------------V轴

- 修整器水平移动------------------W轴

3、机床的主要动作

- 头架的回转运动

- 工作台的纵向运动

- 砂轮架横进给运动

- 铲磨旋转运动

- 修整器垂直移动

- 修整器水平移动

一、机床的开机与重要操作

1、机床的首次开机

旋转打开机床电箱上的电源总开关，数控系统启动并开始自检，待机床启动完成。首先，检查急停开关是否松开，再打开使能开关。

2、机床各轴回参考点

选定回参考点方式，在JOG手动模式下进行各轴的回参考点操作，操作的顺序是X轴-Z轴-C轴；选定（例如，图片中选定X轴）需要回参考点的轴后，按下图中“+”完成选定轴的回参考点操作。当需要回参考点的轴前面出现图中所示标记时，即表示该轴回参考点完成。

注意：机床断电后，必须重新进行各轴回参考点操作！！！

二、机床数控系统面板功能简介

图2-1（此图片内容仅供参考，以实物为准）

1、液压泵启动/停止功能的操作

机床开启后，液压自动开启。在图2-1所示面板中，按下此键，也可控制机床液压泵启动/停止。

2、砂轮修整选择的操作

机床开启后，在图2-1所示面板中，按下此键，可控制机床是否进行修整砂轮。

3、机床DRF插补功能打开与关闭的操作

机床开启后，在图2-1所示面板中，按下此键，可控制机床打开或关闭DRF插补功能。

4、磨削冷却泵启动/停止功能的操作

机床开启后，在图2-1所示面板中，按下此键，可控制机床启动/停止磨削冷却泵。

5、修整冷却泵启动/停止功能的操作

机床开启后，在图2-1所示面板中，按下此键，可控制机床启动/停止修整冷却泵。

6、砂轮启动/停止功能的操作

机床开启后，在图2-1所示面板中，按下此键，可控制机床启动/停止砂轮。

- 7、机床电箱空调功能的操作

机床开启后，在图2-1所示面板中，按下此键，可控制电箱空调的启动或停止。

- 8、机床照明功能的操作

机床开启后，在图2-1所示面板中，按下此键，可控制机床内部照明灯的打开与关闭。

9、机床吸雾功能的操作

机床开启后，在图2-1所示面板中，按下此键，可控制机床内部吸雾装置的打开与关闭。

10、X轴的操作

机床开启后，在图2-1所示面板中，按下此键，可选中X轴。

11、Z轴的操作

机床开启后，在图2-1所示面板中，按下此键，可选中Z轴。

12、C轴的操作

机床开启后，在图2-1所示面板中，按下此键，可选中C轴。

13、B轴的操作

机床开启后，在图2-1所示面板中，按下此键，可选中B轴。

14、V轴的操作

机床开启后，在图2-1所示面板中，按下此键，可选中V轴。

15、W轴的操作

机床开启后，在图2-1所示面板中，按下此键，可选中W轴。

16、程序对刀键功能的操作

机床开启后，在图2-1所示面板中，按下此键，可控制机床进行程序对刀功能的操作。

- 17、机床的关机操作

机床在关机操作前，确认各轴进给处于停止状态、各辅助功能（如冷却、液压、主轴等）为关闭状态，然后断电。

- 第三章 用户界面介绍与参数定义

一、用户界面介绍

1、如何进入用户界面

图3-1

在图3-1机床系统控制区，按下软键，即可进入用户界面首页（如图3-2所示）。

图3-2

- 2、子界面简介

按下软键，即进入基本数据、磨削参数、多线修整、单线修整、齿形参数和环形槽八个平行的子界面（如图3-3所示，图示内容仅供参考，以实物为准）。

图3-3

按下返回键，返回用户界面首页。

2-1、基本数据1设置界面简介

按下软键，默认进入“基本数据1”界面，显示效果如图3-3所示。

主要包括：

六个轴的坐标显示、轴DRF数值显示、螺纹旋向、头数、工件螺距、工件槽数、直槽或螺旋槽选择、螺旋槽旋向、螺旋槽升角、螺纹升角、锥度、单线或多线选择。

2-2、基本数据2设置界面简介

按下软键，再按下软键，进入工艺参数设置界面如图3-4所示。

图3-4

主要包括有：

磨削方式选择、X轴磨削对刀值、X轴安全位置、X轴磨削退刀距离、工件右端坐标、工件左端坐标、C轴磨削起点、B轴磨削起点等。

2-3、磨削参数设置界面简介

2-3-1、磨削参数界面“cut 1 to 5”简介

按下软键，再按下软键，默认进入“cut 1 to 5”磨削参数界面，显示效果如图3-5所示。

图3-5

按一次返回键，可返回用户界面首页。

主要包括：

第1刀至第5刀，每刀的磨削工艺参数。

2-3-2、磨削参数界面“cut 6 to 10”简介

按下软键，进入“cut 6 to 10”磨削参数设置界面，如图3-6所示。

图3-6

主要包括有：

第6刀至第10刀，每刀的磨削工艺参数。

2-3-3、磨削参数界面“cut 11 to 15”简介

按下软键，进入“cut 11 to 15”磨削参数设置界面，如图3-7所示。

图3-7

主要包括有：

第11刀至第15刀，每刀的磨削工艺参数。

2-4、多线修整设置界面简介

按下软键，再按下软键，默认进入“多线修整”参数界面，显示效果如图3-8所示。

图3-8

按一次返回键，可返回用户界面首页。

主要包括：

修整砂轮线速度、修整量、修整次数、砂轮直径、砂轮最小有效直径、修整轴速度、多线修整停留时间等参数。

2-5、单线修整设置界面简介

按下软键，再按下软键，默认进入“单线修整”参数界面，显示效果如图3-9所示。

图3-9

按一次返回键，可返回用户界面首页。

主要包括：

修整砂轮线速度、修整量、修整次数、砂轮直径、砂轮最小有效直径、修整轴速度等参数。

2-6、齿形参数设置界面简介

按下软键，再按下软键，默认进入“齿形参数”参数界面，显示效果如图3-10所示。

图3-10

按一次返回键，可返回用户界面首页。

主要包括：

齿形选择、砂轮宽度、修整轮圆弧半径、齿高、齿形左半角、齿形右半角等参数。

2-7、环形槽设置界面简介

按下软键，再按下软键，默认进入“环形槽”参数界面，显示效果如图3-11所示。

图3-11

按一次返回键，可返回用户界面首页。

主要包括： 环形槽的磨削工艺参数。

二、用户界面参数定义

1、基本数据1定义

图3-3所示内容为基本数据1界面设置。图中输入的数值为示范参数。

图3-3

1-1、头数

说明：参数描述的是工件螺纹头数，修改参数会发生危险，应按照工件图纸进行设置。

缺省值：1

参数输入范围：1~99由工件图纸确定

1-2、工件螺距

说明：参数描述的是工件螺纹螺距，修改参数会发生危险，应按照工件图纸进行设置。螺距后面紧跟着的是单位，点击菜单，选择需要的单位——毫米或英寸。

缺省值：不小于0

参数输入范围：>0~100由工件图纸确定

- 1-3、螺纹旋向

螺纹旋向功能分为“右旋”与“左旋”两种模式：

说明：按照实际工件螺纹旋向选择，修改参数会改变螺纹旋向。

缺省值：右旋

参数输入范围：由工件图纸确定，分左/右旋两种

- 1-4、工件槽数

说明：参数描述的是工件槽数，修改参数会发生危险，应按照工件图纸进行设置。

缺省值：3

参数输入范围：由工件图纸确定。

- 1-5、直槽或螺旋槽

丝锥工件的开槽分为“直槽”与“螺旋槽”两种模式：

说明：按照实际工件槽的类型来选择，修改参数会发生危险，应按照工件图纸进行设置。

缺省值：直槽

参数输入范围：由工件图纸确定，分直槽/螺旋槽两种

- 1-6、螺旋槽旋向

螺旋槽旋向功能分为“右旋”与“左旋”两种模式：

说明：按照实际工件螺旋槽旋向选择，修改参数会发生危险，应按照工件图纸进行设置。

缺省值：右旋

参数输入范围：由工件图纸确定，分左/右旋两种

- 1-7、螺旋槽升角

说明：参数描述的是工件螺旋槽的升角度数，修改参数会发生危险，应按照工件图纸进行设置。

参数输入范围：由工件图纸确定。

- 1-8、螺纹升角

说明：参数描述的是工件螺纹的升角度数，修改参数会发生危险，应按照工件图纸进行设置。

参数输入范围：由工件图纸确定。

- 1-9、锥度类型

说明：参数描述的是工件的锥度，分为：无锥度、正锥和倒锥三种。应按照工件图纸进行设置。

参数输入范围：由工件图纸确定。

- 1-10、工件锥度

说明：参数描述的是工件锥度的具体比值。

参数输入范围：由工件图纸确定。

- 1-11、单线/多线？

说明：参数描述的是工件是单线丝锥还是多线丝锥。

参数输入范围：由工件图纸确定。

2、基本数据2定义

图3-4所示内容为基本数据2界面设置。图中输入的数值为示范参数。

图3-9

2-1、是否跳齿？

说明：工件磨削时是否跳齿。

缺省值：否

2-2、调整/磨削？

说明：工件磨削时是调整方式还是磨削方式。

缺省值：磨削

2-3、X轴磨削对刀值[mm]

说明：将工件装夹在头尾架上，开动X轴，砂轮向工件方向进给，当砂轮停留在非常接近工件外合适位置后，记录当前的X轴坐标值。

参数输入范围：根据实际坐标情况

2-4、X轴安全位置[mm]

说明：X轴后退到一个安全的位置。

参数输入范围：根据实际坐标情况

2-5、X轴磨削退刀距离[mm]

说明：在磨削过程中，X轴以磨削对刀位置为起点，砂轮离开工件一小段的距离。

参数输入范围：根据实际坐标情况

2-6、工件左端坐标[mm]、工件右端坐标[mm]

说明：将工件装夹在头尾架上，开动Z轴，并记录左、右端的坐标值。

缺省值：0

参数要求：工件右端>工件左端

参数输入范围：根据实际坐标情况

2-7、C轴磨削起点[deg]

说明：将工件装夹在头尾架上，头架的磨削起始位置。

缺省值：0

参数输入范围：0°—360°

2-8、B轴磨削起点[deg]

说明：将工件装夹在头尾架上，凸轮的磨削起始位置。

缺省值：0

参数输入范围：0°—360°

2-9、Grind Type

说明：选择磨削类型

可选类型：环形槽或者丝锥

3、磨削参数定义

针对丝锥的加工工艺，设置了第1刀至第15刀磨削参数，分三个界面设置。图3-5、图3-6、图3-7分别对应“cut 1 to 5”、“cut 7 to 10”、“cut 11 to 15”。图中输入的数值为示范参数。

图3-5

图3-6

图3-7

3-1、切削是否有效？

说明：当前刀是否切削。是：切削进给；否：不切削进给。

缺省值：否

3-2、头架转速[rpm]

说明：头架转速是指当前刀数磨削时，用户需要设定的磨削头架转速。

缺省值：0

参数输入范围：>0

推荐值：此参数与磨削速度有关。

      - 3-3、磨削砂轮线速度[m\s]

说明：当前刀数磨削时，用户需要设定的砂轮线速度。

缺省值：0

参数输入范围：>0

推荐值：此参数与磨削速度有关。

      - 3-4、进给深度[mm]

说明：进给深度是指磨削时，当前刀数的磨削进给量，根据被加工工件的余量，合理安排。

缺省值：0

3-5、切削后是否修砂轮？

说明：当前刀数磨削完成后，是否修整。根据被加工工件的余量、材质，砂轮的粒度等，合理安排。

缺省值：否

3-6、修整进给量[mm]

说明：当前刀数磨削完成后修整时，每次的修整进给量。

缺省值：0

3-7、修整次数

说明：当前刀数磨削完成后修整时的修整次数。

缺省值：0

3-8、修整砂轮线速度[m/s]

说明：当前刀数磨削完成后修整时，设定的砂轮实时线速度。

缺省值：0

3-9、修整轴速度[mm/min]

说明：当前刀数磨削完成后修整时，V、W轴的轴速度。

参数输入范围：>0

3-10、多线修整停留时间[s]

说明：当前刀数磨削完成后修整时，多线砂轮和滚压轮的接触时间。

参数输入范围：>0

    - 4、多线修整定义

图3-8所示内容为多线修整界面设置。图中输入的数值为示范参数。

图3-8

4-1、新/旧砂轮

说明：初次设置为选择新砂轮/旧砂轮。

缺省值：新砂轮

4-2、修整砂轮线速度

说明：砂轮线速度是指安装在当前轴上的砂轮线速度

缺省值： 0

参数输入范围：>0

4-3、修整量

说明：砂轮修整时的进刀量

缺省值：0

推荐值：0.02

4-4、修整次数

说明：是指修整循环次数

缺省值：0

4-5、砂轮直径

说明：砂轮直径是指安装在当前轴上的砂轮直径

缺省值：0

参数输入范围：0~400

4-6、砂轮最小有效直径

说明：砂轮最小磨削直径是指安装在当前轴上的砂轮最小磨削直径

缺省值： 0

参数输入范围：>0

4-7、修整轴速度[mm/min]

说明：修整时，V、W轴的轴速度。

参数输入范围：>0

4-8、多线修整停留时间[s]

说明：修整时，多线砂轮和滚压轮的接触时间。

参数输入范围：>0

4-9、修整砂轮转速[rpm]

说明：修整时，砂轮转速。无需计算和输入，系统自动计算。

4-10、V2、W1

说明：多线修整时，砂轮的修整中心对应的V轴坐标和W坐标。首次修整对刀时需输入，其余时间不需输入和更改。

参数输入范围：根据实际坐标位置输入

5、单线修整定义

图3-9所示内容为单线修整界面设置。图中输入的数值为示范参数。

图3-9

5-1、新/旧砂轮

说明：初次设置为选择新砂轮/旧砂轮。

缺省值：新砂轮

5-2、修整砂轮线速度

说明：砂轮线速度是指安装在当前轴上的砂轮线速度

缺省值： 0

参数输入范围：>0

5-3、修整量

说明：砂轮修整时的进刀量

缺省值：0

推荐值：0.02

5-4、修整次数

说明：是指修整循环次数

缺省值：0

5-5、砂轮直径

说明：砂轮直径是指安装在当前轴上的砂轮直径

缺省值：0

参数输入范围：0~400

5-6、砂轮最小有效直径

说明：砂轮最小磨削直径是指安装在当前轴上的砂轮最小磨削直径

缺省值： 0

参数输入范围：>0

5-7、修整轴速度[mm/min]

说明：修整时，V、W轴的轴速度。

参数输入范围：>0

5-8、修整砂轮转速[rpm]

说明：修整时，砂轮转速。无需计算和输入，系统自动计算。

5-9、V1、V2、W1

说明：单线修整时，砂轮的修整中心对应的V轴坐标和W坐标。V1为新砂轮时V轴的坐标，V2为砂轮实时的V轴坐标。W1为修整时的水平中心位置。

参数输入范围：根据实际坐标位置输入

6、齿形参数定义

图3-10所示内容为齿形参数界面设置。图中输入的数值为示范参数。

图3-10

说明：根据工件图纸选择需要的齿形，依照图上所标注的，输入正确的数值。

7、环形槽定义

图3-11所示内容为环形槽界面设置。图中输入的数值为示范参数。

图3-11

7-1、Grind Times

说明：是指磨削时，每道工序的磨削循环次数。

缺省值：0

参数输入范围：由被加工件的余量决定

7-2、Feed Rate

说明：是指磨削时，每道工序的磨削进给量，根据被加工工件的余量，合理安排。

缺省值：0

7-3、Grind Speed

说明：磨削速度是指每道工序磨削时，X轴接触工件的瞬时速度，根据被加工工件的余量、材质，砂轮的粒度等，合理安排。

缺省值：0

7-4、Dress Set

说明：修整设定是指磨削时，每道工序的磨削完成后，是否修整，不修整此值为0，若需要修整可以适当设定修整次数。例如：修整设定值为2时，是指每磨削循环2次后进入修整。

缺省值：0

      - 7-5、Line Speed

说明：砂轮线速度是指每道工序的磨削时，设定的砂轮实时线速度。此参数与磨削速度相互匹配。

缺省值：0

7-6、Head Rotating

说明：头架转速是指当前工序的磨削时，用户需要设定的磨削头架转速。

缺省值：0

参数输入范围：>0

7-7、Dress Times

说明：当修整设定到达时，修整砂轮的次数。

缺省值：0

7-8、Feed Rate

说明：当修整设定到达时，修整砂轮的修整进给量。

缺省值：0

7-9、Dress Speed

说明：当修整设定到达时，修整砂轮时轴的进给速度。

缺省值：0

7-10、Dress Line Speed

说明：当修整设定到达时，修整砂轮时砂轮的线速度。

缺省值：0

7-11、Grind Type

说明：选择磨削类型

可选类型：环形槽或者丝锥

7-12、Pitch

说明：环形槽的螺距

参数输入范围：根据工件图纸输入。

7-13、NO. Of Groove

说明：环形槽的槽的数量。

参数输入范围：根据工件图纸输入。

7-14、Right Position

说明：环形槽工件右端的坐标。

参数输入范围：根据工件实际位置确定。

7-15、Safe Position

说明：Z轴换刀前X轴停留的位置。

缺省值：0

7-16、Back Position

说明：程序结束后X轴停留的位置。

缺省值：0

7-17、Taper

说明：环形槽的锥度,当前锥度X轴的偏移量（=tanA，A为锥度）。工件尾架端小于头架端，输入正值；工件尾架端大于头架端，输入负值。

单位：mm

7-18、Current Touch

说明：X轴当前磨削接触位置。

缺省值：0

7-19、Initial Touch

说明：X轴初始磨削接触位置。

缺省值：0